# SUPERVISOR DE INCLINAÇÃO

MODELO SUI-DI141388XY

Sumário

1. Introdução		2

2. Características Técnicas		3

2.1. Elétricas	3

2.2. Mecânicas	4

3. Descrição de Funcionamento	4

4. Princípio de Funcionamento	5

5. Operação	5

5.1. Modos de Operação	6

5.2. Modo Normal	6

5.3. Acesso ao Modo de Programação por Senha	7

5.4. Programação dos Parâmetros	8

5.5. Indicação da Medição em Graus	9

5.6. Ajuste do Preset (Referência Angular)	10

5.7. Auto Calibração das Saídas Analógicas (Zero e Ganho)	11

5.8. Sentido do Sensor X e Y	13

5.9. Limites 1 a 4 (Ajuste por Ângulo)	15

5.10. Definição de Senha	15

5.11. Restaurar Padrões de Fábrica (Reset Geral)	16

6. Instalação Mecânica	17

6.1. Posicionamento do Sensor	18

6.2. Sistema de Refrigeração a Água (Opcional)	20

6.3. Inspeção da Instalação	20

7. Falhas e Falta de Energia		22

8. Conexões Elétricas	22

# SUPERVISOR DE INCLINAÇÃO

SUPERVISOR DE INCLINAÇÃO SUI-DI141388XY

## 1. Introdução

O Supervisor de Inclinação Di-Elétrons, modelo SUI-DI141388XY, é um transmissor eletrônico de inclinação microcontrolado, desenvolvido para aplicações industriais e portuárias que exigem a medição precisa de ângulos verticais. O equipamento garante a preservação da referência angular mesmo após desligamentos.

Composição do sistema

O sistema é composto por dois módulos principais:

- Sensor de Inclinação (SI-DI141389XY): sensor monolítico de estado sólido, baseado em tecnologia de acelerômetro, responsável pela medição da inclinação.

- Unidade Remota (UR-DI151399): unidade eletrônica responsável pelo processamento dos dados, configuração do sistema e apresentação das informações ao usuário.

Instalação do sensor

Para garantir a correta medição da inclinação, o Sensor de Inclinação deve ser rigidamente fixado ao equipamento ou estrutura cuja posição angular será monitorada. Recomenda-se posicioná-lo alinhado aos eixos de medição (X e Y) e devidamente centralizado em relação ao sistema mecânico, de modo que seus eixos permaneçam perpendiculares ao plano de referência da aplicação.

Princípio de funcionamento

Qualquer variação na posição do objeto monitorado provoca uma variação angular equivalente no sensor, permitindo que a Unidade Remota determine continuamente a posição angular do sistema.

Figura 1 – Vista isométrica da Unidade Remoto e Sensor.

## 2. Características Técnicas

O Supervisor de Inclinação SUI-DI141388XY possui as seguintes características técnicas:

### 2.1. Elétricas:

- Alimentação de 100 a 240Vca com consumo máximo de 5 W;

- Temperatura de operação de até 60 °C;

- Conexão elétrica por conector industrial macho/fêmea;

- Três teclas frontais para operação, configuração e navegação pelos parâmetros;

- Proteção por senha para acesso aos parâmetros de configuração.

- Escala de medição digital programável de ±90° nos eixos X e Y, em relação ao plano de referência (outras faixas de medição disponíveis sob consulta);

- Display OLED branco de 3,2", resolução 256 × 64 pixels;

- Sensor de inclinação em módulo independente da Unidade Remota, permitindo instalação a uma distância de até 500 metros;

- Resolução da indicação digital: 0,1°;

- Precisão, linearidade e repetibilidade: ±0,1% da escala máxima;

- Função Preset programável, com ajuste de referência angular em toda a faixa de medição configurada;

- Restauração dos parâmetros de fábrica por meio das teclas de programação;

- Retenção permanente dos parâmetros e configurações em memória EEPROM, dispensando o uso de bateria de backup;

- Duas saídas analógicas isoladas, uma para cada eixo monitorado, com sinal bipolar de –10 a +10 Vcc, simétrico em relação ao zero (0,0° = 0,00 Vcc), com ângulo de fundo de escala programável por eixo e ajuste integral por software (sem trimpots), através de conversor D/A de 16 bits;

- Interface de comunicação serial RS485 para comunicação entre o Sensor de Inclinação e a Unidade Remota;

- Quatro saídas a relé independentes, com contato NA/NF para 5 A / 250 Vca máx., cujos limites são programados diretamente em ângulo, com resolução de 0,1° (Limites 1 e 2 no eixo X e Limites 3 e 4 no eixo Y);

- Indicação e programação sempre em graus, com uma casa decimal fixa (0,1°), dispensando parâmetros de unidade livre, constante de conversão, número de dígitos ou casas decimais;

- Cálculo do ângulo realizado no próprio Sensor de Inclinação, por meio de chip acelerômetro digital com saída angular, transmitido à Unidade Remota já convertido em graus;

- Função Auto Calibração por dois pontos (zero mecânico e fim de curso), com entrada do ângulo real em graus;

- Sentido de incremento da leitura programável, horário ou anti-horário, independente para cada eixo;

### 2.2. Mecânicas:

- Unidade Remota construída em invólucro de alumínio, com 200 mm de largura, 100 mm de altura e 80 mm de profundidade; peso aproximado de 1,2 kg;

- Sensor de Inclinação construído em invólucro de alumínio, com 98 mm de largura, 65 mm de altura e 35 mm de profundidade; peso aproximado de 270 g;

- Temperatura máxima de operação: até 60º C sem refrigeração e até 120° C com refrigeração a água (opcional);

- Grau de vedação IP65.

## 3. Descrição de Funcionamento

O Supervisor de Inclinação SUI- DI141388XY utiliza um sistema de controle baseado em um microcontrolador RISC de alto desempenho, operando com frequência de 40 MHz, equivalente a um tempo de ciclo de instrução de aproximadamente 100 ns.

O microcontrolador possui memória EEPROM interna para armazenamento não volátil dos parâmetros de configuração e das informações do usuário, garantindo a retenção dos dados mesmo na ausência de alimentação elétrica. O programa de controle do equipamento é armazenado em memória Flash, proporcionando confiabilidade e facilidade de atualização do firmware quando necessário.

Todas as funções do Supervisor de Inclinação são gerenciadas pelo microcontrolador, incluindo:

• Aquisição e processamento dos dados de inclinação;

• Decodificação dos valores medidos pelo sensor;

• Gerenciamento das entradas e sinais de controle;

• Execução das funções matemáticas e algoritmos de conversão;

• Controle das saídas analógicas, saídas de limite e interface de comunicação;

• Gerenciamento das funções de configuração e operação do equipamento.

A medição da inclinação é realizada por meio de um sensor digital do tipo acelerômetro, responsável por detectar as variações angulares nos eixos monitorados e transmitir essas informações à Unidade Remota para processamento e exibição.

## 4. Princípio de Funcionamento

O Sensor de Inclinação deve ser fixado diretamente ao equipamento ou estrutura cuja posição angular será monitorada. Durante a instalação, recomenda-se que o sensor seja corretamente alinhado aos eixos de medição (X e Y), de forma a garantir a precisão das medições.

Sempre que ocorrer uma rotação em torno de qualquer um dos eixos monitorados, o sensor mede a inclinação instantânea e transmite os valores correspondentes à Unidade Remota por meio da interface de comunicação RS485.

A Unidade Remota recebe os dados enviados pelo sensor, realiza o processamento das informações e apresenta, em seu display, os valores de inclinação dos eixos monitorados.

Como o sensor está rigidamente acoplado ao objeto, o deslocamento angular medido corresponde diretamente ao deslocamento angular do equipamento monitorado. Dessa forma, após a realização do ajuste da posição de referência por meio da função Preset (consulte o item 5.6), o sistema passa a calcular a posição angular relativa ao ponto de referência estabelecido.

Para determinar a posição angular apresentada ao usuário, o microcontrolador utiliza os valores absolutos fornecidos pelo sensor, juntamente com os parâmetros configurados durante a programação do equipamento.

Com o objetivo de reduzir oscilações provocadas por vibrações mecânicas ou pequenas variações transitórias na medição, o Supervisor de Inclinação dispõe de um filtro passa-baixa, permitindo adequar o tempo de resposta do equipamento às características de aplicação.

Display

Em condições normais, o display indica o valor da medição, inclusive para valores negativos. Quando em modo de programação, mostra o novo valor a ser programado e seus parâmetros.

## 5. Operação

Ao energizar a Unidade Remota, o equipamento executa automaticamente uma rotina de inicialização. Durante esse processo, é realizado um autoteste do display, permitindo verificar seu correto funcionamento.

Simultaneamente, o LED LIG é acionado, indicando que a Unidade Remota está devidamente alimentada e em operação.

Após a conclusão do autoteste, a logomarca da Di-Elétrons é exibida temporariamente no display. Em seguida, o equipamento conclui a sequência de inicialização e passa a operar normalmente, apresentando a tela principal de medição.

### 5.1 Modos de Operação

A Unidade Remota possui dois modos de operação:

- Modo Normal: utilizado para a visualização das medições e operação do equipamento (consulte o item 5.2).

- Modo Programação: destinado à configuração dos parâmetros do equipamento (consulte o item 5.3).

Para acessar o Modo Programação, é necessário informar a senha de acesso: 1234, conforme descrito no item 5.3.

### 5.2 Modo Normal

No Modo Normal, a Unidade Remota exibe continuamente no display o valor da inclinação medida. Como o equipamento monitora dois eixos independentes, a leitura é acompanhada da identificação do eixo correspondente:

- X: Inclinação do eixo X;

- Y: Inclinação do eixo Y.

Durante a operação neste modo, as saídas analógicas dos eixos X e Y permanecem atualizadas, fornecendo um sinal proporcional às respectivas inclinações medidas.

Função das teclas no Modo Normal

Tecla MENU

- Mantida pressionada por aproximadamente 3 segundos, permite o acesso ao Modo Programação, mediante a digitação da senha: 1234.

Tecla ▼

- Alterna a indicação do display entre os eixos X e Y.

Tecla ▲

- Não possui função neste modo de operação.

### 5.3 Acesso ao Modo de Programação por Senha

Para acessar o Modo de Programação a partir da tela de operação, siga os passos:

- Segure o botão Menu até que a tela de login seja exibida:

Senha de acesso:

0000

- A senha 1234 vem configurada de fábrica.

Senha de acesso:

1234

- Use os botões ▲ e ▼ para editar o valor do dígito piscando e pressione Menu para que o dígito à esquerda fique editável (piscando);

- Depois de inserir a senha, segure o botão Menu;

- Se a senha estiver correta, o Menu de Opções será exibido. Caso contrário, a mensagem "Senha incorreta!" aparecerá por alguns segundos antes de desaparecer e permitir uma nova tentativa.

Senha incorreta!

Caso a senha não seja digitada após a solicitação de acesso, a Unidade Remota cancelará automaticamente a operação e retornará ao Modo Normal após aproximadamente 2 minutos de inatividade.

Observação: A senha padrão de fábrica é 1234. Esse valor também será restaurado após a execução do reset geral do equipamento.

### 5.4 Programação dos Parâmetros

Para alterar qualquer parâmetro da Unidade Remota, acesse o Modo Programação (descrito no item 5.3) e navegue até o parâmetro desejado utilizando as teclas ▲ e ▼.

Com o parâmetro selecionado e exibido no display, clique na tecla MENU para habilitar sua edição.

Após concluir a alteração, mantenha a tecla MENU pressionada por aproximadamente 3 segundos para confirmar e gravar o novo valor.

Os parâmetros configurados são armazenados na memória EEPROM do microcontrolador, garantindo sua preservação mesmo na ausência de alimentação elétrica.

Menu

>Voltar

Ajusta Preset

Auto Calibração

Limite 1

Limite 2

Limite 3

Limite 4

Sentido Sensor

Senha

Sair

O Menu apresenta a sequência dos parâmetros programáveis e a forma como cada um é exibido no display da Unidade Remota do Supervisor de Inclinação.

Observação: Todos os parâmetros angulares — Preset, Limites 1 a 4 e o fundo de escala da Auto Calibração — são programados diretamente em graus, com resolução de 0,1°. Os Limites 1 e 2 atuam sobre o eixo X (identificados no display como X1 e X2) e os Limites 3 e 4 sobre o eixo Y (Y1 e Y2). Os demais parâmetros (Preset, Auto Calibração e Sentido do Sensor) possuem configuração independente para cada eixo, identificada por "X" ou "Y".

A tabela 1 apresenta os parâmetros programáveis e suas respectivas escalas de trabalho.

| Parâmetro | Valor da Escala |
| --- | --- |
| Ajusta Preset X | –90,0 a +90,0° (passo de 0,1°) |
| Ajusta Preset Y | –90,0 a +90,0° (passo de 0,1°) |
| Auto Calibração X | Ajuste do zero (0,0° = 0,00 Vcc) e do ganho no ângulo de fundo de escala informado (0,1 a 90,0°) |
| Auto Calibração Y | Ajuste do zero (0,0° = 0,00 Vcc) e do ganho no ângulo de fundo de escala informado (0,1 a 90,0°) |
| Operação Limite 1 (X1) | Off, ≥, ≤, + (módulo) |
| Limite 1 (X1) | –90,0 a +90,0° (passo de 0,1°) |
| Operação Limite 2 (X2) | Off, ≥, ≤, + (módulo) |
| Limite 2 (X2) | –90,0 a +90,0° (passo de 0,1°) |
| Operação Limite 3 (Y1) | Off, ≥, ≤, + (módulo) |
| Limite 3 (Y1) | –90,0 a +90,0° (passo de 0,1°) |
| Operação Limite 4 (Y2) | Off, ≥, ≤, + (módulo) |
| Limite 4 (Y2) | –90,0 a +90,0° (passo de 0,1°) |
| Sentido Sensor X | Horário / Anti-horário |
| Sentido Sensor Y | Horário / Anti-horário |
| Senha | 0000 a 9999 (padrão de fábrica: 1234) |
| Sair | Retorna ao Modo Normal de operação |

Tabela 1 - Parâmetros programáveis e suas respectivas escalas de trabalho

Para retornar ao Modo Normal, selecione o parâmetro SAIR e clique na tecla MENU.

A Unidade Remota também pode sair automaticamente do Modo Programação por timeout, quando nenhuma tecla for acionada durante aproximadamente 2 minutos. Ao concluir a saída do modo de programação, o equipamento grava na memória EEPROM todos os parâmetros alterados, preservando as configurações mesmo após o desligamento da alimentação.

ATENÇÃO: Em caso de falha de energia antes da gravação na EEPROM, as alterações realizadas não serão armazenadas. Nessa situação, os parâmetros modificados deverão ser reprogramados após o restabelecimento da alimentação.

### 5.5. Indicação da Medição em Graus

O Sensor de Inclinação calcula o ângulo internamente, por meio de um chip acelerômetro digital com saída angular, e transmite à Unidade Remota o valor já convertido em graus (°), através da interface RS485. A faixa de medição é de ±90,0° em cada eixo, com resolução de 0,1°.

Como o cálculo do ângulo é realizado no próprio sensor, o equipamento não utiliza parâmetros de unidade livre, constante de conversão, número de dígitos ou casas decimais. A indicação do display e todos os parâmetros angulares — Preset, Limites 1 a 4 e pontos de Auto Calibração — são sempre expressos em graus, no formato ±XXX,X, com uma casa decimal fixa.

A leitura é apresentada com sinal, indicando o sentido da inclinação em relação à referência estabelecida pelo Preset. O sentido de incremento do valor é definido pelo parâmetro Sentido do Sensor (consulte o item 5.8), de forma independente para cada eixo.

Observação: A resolução de 0,1° aplica-se tanto à indicação no display quanto à programação dos limites e do preset, garantindo que o ponto de atuação dos relés seja ajustado exatamente no ângulo desejado.

### 5.6. Ajuste do Preset (Referência Angular)

O recurso Preset tem como finalidade estabelecer a referência angular da leitura dos eixos X e Y, ou seja, o valor, em graus, que deve ser indicado no display quando o equipamento monitorado estiver em uma posição conhecida. A programação é feita diretamente em ângulo, na faixa de –90,0° a +90,0°, com resolução de 0,1°.

O equipamento possui dois parâmetros de Preset:

- Preset X: referência angular do eixo X;

- Preset Y: referência angular do eixo Y.

Preset

>Voltar

Preset X

Preset Y

A configuração do Preset é realizada em duas etapas: programação do valor de referência e ativação do Preset.

Programação do Preset — Preset X / Preset Y

Para programar o valor de referência do Preset, siga os procedimentos abaixo:

- Entre no modo PROGRAMAÇÃO, conforme descrito no item 5.3.

- Utilize as teclas ▼ e ▲ para selecionar o parâmetro Preset X ou Preset Y, correspondente ao eixo que será configurado.

- Pressione a tecla MENU para iniciar a edição do parâmetro.

- Utilize a tecla MENU para selecionar o dígito a ser alterado.

- Utilize a tecla ▲ para modificar o valor do dígito selecionado.

- Utilize a tecla ▼ para alterar o sinal (+ ou –) do valor programado.

- Após configurar o valor desejado, pressione a tecla MENU para gravar o parâmetro na memória e retornar ao modo PROGRAMAÇÃO.

- Para retornar ao modo NORMAL, aperte a tecla ‘VOLTAR’ utilizando as teclas ▼ e ▲.

Efetivação do Preset

Após programar o valor de referência, posicione o equipamento monitorado na posição correspondente a esse valor e execute o comando de preset por meio de um duplo acionamento da tecla ▲ (PSET). O display piscará, indicando que o comando foi aceito, e a leitura passa a ser apresentada em relação ao valor programado.

Observação: O valor do Preset é gravado na memória EEPROM e mantido após o desligamento do equipamento. Como o ângulo é calculado pelo sensor a partir da gravidade, a leitura correta é restabelecida automaticamente na religação, mesmo que a posição do equipamento tenha sido alterada enquanto o sistema estava desligado.

### 5.7. Auto Calibração das Saídas Analógicas (Zero e Ganho)

A função Auto Calibração ajusta a saída analógica de cada eixo em dois pontos: o zero, em que 0,0° corresponde a 0,00 Vcc, e o ganho, em que o ângulo de fundo de escala informado pelo operador corresponde a +10,00 Vcc. Durante o procedimento, a Unidade Remota simula internamente a inclinação informada, permitindo calibrar a saída sem movimentar o equipamento monitorado.

A saída analógica é bipolar e simétrica em relação ao zero. Por exemplo, ajustando-se o fundo de escala em 45,0° para +10,00 Vcc, a inclinação de –45,0° resultará em –10,00 Vcc e a posição de 0,0° em 0,00 Vcc.

A calibração é realizada individualmente para cada eixo, por meio dos parâmetros Auto Calibração X e Auto Calibração Y, podendo o ângulo de fundo de escala ser diferente para cada um deles.

Importante: Antes de iniciar o procedimento, conecte um voltímetro de precisão aos terminais da saída analógica do eixo a ser calibrado (consulte o item 8 – Conexões Elétricas).

Procedimento de Auto Calibração

Etapa 1 – Ajuste do zero (0,0° = 0,00 Vcc)

1. Acesse o Modo Programação e utilize as teclas ▲ e ▼ para selecionar o parâmetro Auto Calibração X ou Auto Calibração Y, conforme o eixo a ser calibrado.

2. Clique na tecla MENU para iniciar o procedimento. A Unidade Remota passa a simular a inclinação de 0,0° e exibe a tela de ajuste do zero:

Ajuste 0Vcc:

0000

3. Utilize a tecla MENU para selecionar o dígito desejado e as teclas ▲ e ▼ para alterar seu valor, acompanhando a leitura do voltímetro até que a tensão de saída seja de 0,00 Vcc.

4. Mantenha a tecla MENU pressionada por aproximadamente 3 segundos para confirmar o ajuste do zero.

Etapa 2 – Ajuste do ganho (ângulo de fundo de escala = +10,00 Vcc)

5. Em seguida, o equipamento solicita o ângulo de fundo de escala, ou seja, a inclinação que deve corresponder a +10,00 Vcc na saída analógica:

Angulo fim de escala X(°):

+045,0

6. Utilize a tecla MENU para selecionar o dígito desejado e as teclas ▲ e ▼ para alterar seu valor, informando o ângulo desejado com resolução de 0,1° (no exemplo, 45,0°). Confirme mantendo a tecla MENU pressionada.

7. A Unidade Remota passa a simular internamente a inclinação informada e exibe a tela de ajuste do ganho:

Ajuste 10Vcc:

0000

8. Utilize a tecla MENU para selecionar o dígito desejado e as teclas ▲ e ▼ para alterar seu valor, acompanhando o voltímetro até que a tensão de saída seja de +10,00 Vcc.

9. Mantenha a tecla MENU pressionada por aproximadamente 3 segundos para gravar a calibração na memória EEPROM. O display confirmará a conclusão do procedimento:

Alteracao bem sucedida!

Concluída a calibração, o equipamento retorna automaticamente ao Modo Normal de Operação e a saída analógica passa a acompanhar o ângulo medido de forma proporcional e simétrica: com fundo de escala em 45,0°, cada 0,1° corresponde a aproximadamente 22,2 mV; com fundo de escala em 90,0°, a aproximadamente 11,1 mV.

Obs.: O ângulo de fundo de escala define apenas a proporção da saída analógica e não altera a faixa de indicação do display, que permanece em ±90,0°. Inclinações superiores ao fundo de escala mantêm a saída saturada em ±10,00 Vcc.

Obs.: A calibração deve ser realizada com voltímetro devidamente calibrado e com resolução compatível com a precisão requerida pela aplicação. Recomenda-se não interromper a alimentação do equipamento durante o procedimento, para evitar a perda dos ajustes realizados.

Importante: O ajuste do zero deve ser sempre realizado antes do ajuste do ganho, pois a referência de 0,00 Vcc é utilizada no cálculo da proporção da saída analógica.

### 5.8. Sentido do Sensor X e Y

Este parâmetro define o sentido em que a leitura angular é incrementada, permitindo adequar a indicação ao sentido de movimento do equipamento monitorado. A configuração é independente para cada eixo.

Opções de configuração

Horário: o valor do ângulo aumenta quando o sensor gira no sentido horário e diminui no sentido anti-horário;

Anti-horário: o valor do ângulo aumenta quando o sensor gira no sentido anti-horário e diminui no sentido horário.

Procedimento de configuração

1. Acesse o Modo Programação (consulte o item 5.3).

2. Utilize as teclas ▲ e ▼ para selecionar o parâmetro Sentido Sensor X ou Sentido Sensor Y.

3. Clique na tecla MENU para habilitar a edição.

4. Utilize as teclas ▲ e ▼ para selecionar a opção desejada (Horário ou Anti-horário).

5. Mantenha a tecla MENU pressionada por aproximadamente 3 segundos para gravar o parâmetro na memória EEPROM.

Observação: A alteração do sentido do sensor inverte o sinal da leitura. Após alterar este parâmetro, recomenda-se refazer o Preset e conferir os valores programados nos Limites 1 a 4.

### 5.9. Limites 1 a 4 (Ajuste por Ângulo)

Os Limites definem os pontos de atuação das quatro saídas a relé do equipamento. Cada limite é programado diretamente em ângulo, na faixa de –90,0° a +90,0°, com resolução de 0,1°, e possui um parâmetro de operação que determina a condição de acionamento do respectivo relé.

Nota: Os Limites 1 e 2 são referentes ao eixo X e os Limites 3 e 4 ao eixo Y, sendo identificados no display como X1, X2, Y1 e Y2, respectivamente. Cada limite dispõe de uma saída a relé independente, com contato NA/NF para 5 A / 250 Vca máx., e de um LED de sinalização no painel frontal da Unidade Remota.

Operação dos limites

Off: limite desativado; o relé permanece em repouso, independentemente do ângulo medido.

≥ (maior ou igual): o relé é acionado sempre que o ângulo medido for maior ou igual ao valor programado.

≤ (menor ou igual): o relé é acionado sempre que o ângulo medido for menor ou igual ao valor programado.

+ (módulo): o relé é acionado sempre que o módulo do ângulo medido for maior ou igual ao módulo do valor programado, ou seja, para inclinações em qualquer um dos dois sentidos.

Exemplo: com a Operação do Limite 1 programada em + e o Limite 1 ajustado em 5,0°, o relé do Limite 1 é acionado sempre que a inclinação do eixo X ultrapassar 5,0° para qualquer um dos lados. Programando-se o mesmo limite em ≥, o relé será acionado somente a partir de +5,0°.

Procedimento de configuração

1. Acesse o Modo Programação (consulte o item 5.3).

2. Utilize as teclas ▲ e ▼ para selecionar o parâmetro Operação Limite ou Limite (1 a 4), conforme o eixo e a função que deseja configurar.

3. Pressione a tecla MENU para habilitar a edição.

4. Utilize a tecla MENU para selecionar o dígito desejado, as teclas ▲ e ▼ para alterar seu valor e a tecla ▼ para definir o sinal (+ ou –) do ângulo programado.

Valor Limite X1(°):

+000,0

Valor Limite X2(°):

+000,0

Valor Limite Y1(°):

+000,0

Valor Limite Y2(°):

+000,0

Após ajustar o valor do limite, selecione o parâmetro Operação Limite correspondente e escolha, com as teclas ▲ e ▼, a condição de acionamento desejada (Off, ≥, ≤ ou +).

Exemplo:

Valor Limite Y2(°):

+025,0

Após concluir a configuração, pressione a tecla MENU para gravar o novo valor na memória.

Após a confirmação, o equipamento retornará automaticamente ao Modo Programação.

Importante: Os valores programados nos Limites 1 a 4 são sempre expressos em graus, com resolução de 0,1°, e referem-se à leitura apresentada no display, ou seja, já consideram o Preset e o Sentido do Sensor configurados para o respectivo eixo.

### 5.10. Definição de Senha

O parâmetro Senha permite definir uma nova senha para acesso ao Modo Programação, aumentando a segurança das configurações do equipamento.

Procedimento de configuração

- Acesse o Modo Programação (consulte o item 5.3).

- Utilize as teclas ▲ e ▼ para selecionar o parâmetro Senha.

- Clique na tecla MENU para habilitar a edição.

Será exibida uma tela semelhante à apresentada abaixo:

Edita senha:

1234

- Utilize a tecla MENU para selecionar o dígito que deseja alterar. O dígito selecionado permanecerá piscando.

- Utilize as teclas ▲ e ▼ para ajustar o valor do dígito selecionado.

- Repita o procedimento até configurar todos os dígitos da nova senha.

- Após concluir a configuração, mantenha a tecla MENU pressionada por aproximadamente 3 segundos para gravar a nova senha na memória EEPROM.

Após a confirmação, o equipamento retornará automaticamente ao Modo Programação.

Observação: A nova senha somente passará a ser utilizada nos próximos acessos ao Modo Programação.

### 5.11. Restaurar Padrões de Fábrica (Reset Geral)

A função Reset Geral permite restaurar todos os parâmetros de configuração do Supervisor de Inclinação para os valores originais de fábrica, conforme apresentado na Tabela 2.

Além dos parâmetros de programação, o procedimento também restaura os ajustes de calibração das saídas analógicas realizados durante o processo de fabricação.

Procedimento de Reset Geral

- Desligue o Supervisor de Inclinação.

- Com o equipamento desligado, pressione e mantenha pressionada a tecla ▲.

- Mantendo a tecla ▲ pressionada, energize novamente o equipamento.

- Aguarde a exibição da mensagem "RESET DE FABRICA" no display.

RESET DE FABRICA

- Após a exibição da mensagem, libere a tecla ▲.

Concluído o procedimento, o Supervisor de Inclinação carregará automaticamente os valores padrão de fábrica para todos os parâmetros configuráveis.

Importante: A execução do Reset Geral apaga todas as configurações realizadas pelo usuário, restaurando os valores originais de fábrica. Caso existam parâmetros específicos da aplicação, recomenda-se registrá-los antes da execução deste procedimento para possibilitar sua posterior reconfiguração.  Após o Reset Geral, a senha de acesso, os parâmetros de medição, os limites programados e os ajustes das saídas analógicas retornarão aos valores definidos em fábrica.

| Parâmetro default | Valor |
| --- | --- |
| Ajusta Preset X | +000,0° |
| Ajusta Preset Y | +000,0° |
| Auto Calibração X | Calibração de fábrica: 0,0° = 0,00 Vcc e fundo de escala de 45,0° = +10,00 Vcc |
| Auto Calibração Y | Calibração de fábrica: 0,0° = 0,00 Vcc e fundo de escala de 45,0° = +10,00 Vcc |
| Operação Limite 1 (X1) | + (módulo) |
| Limite 1 (X1) | +005,0° |
| Operação Limite 2 (X2) | Off |
| Limite 2 (X2) | +000,0° |
| Operação Limite 3 (Y1) | + (módulo) |
| Limite 3 (Y1) | +005,0° |
| Operação Limite 4 (Y2) | Off |
| Limite 4 (Y2) | +000,0° |
| Sentido Sensor X | Horário |
| Sentido Sensor Y | Horário |
| Senha | 1234 |

Tabela 2 – Parâmetros após a restauração dos padrões de fábrica.

## 6. Instalação Mecânica

O Supervisor de Inclinação SUI-DI141388XY é fornecido em invólucro de alumínio de alta robustez mecânica, podendo ser equipado, opcionalmente, com sistema de refrigeração a água para aplicações especiais.

O equipamento possui elevado grau de proteção contra a entrada de poeira e umidade, permitindo sua utilização em ambientes industriais severos. Entretanto, para maximizar sua vida útil e garantir a confiabilidade operacional, recomenda-se que a instalação seja realizada em local protegido da incidência direta de chuva, jatos de água, radiação solar excessiva e demais intempéries.

O local de montagem do Sensor de Inclinação deve ser selecionado de forma a minimizar a exposição a vibrações mecânicas excessivas, impactos e deformações estruturais que possam comprometer a precisão da medição. O equipamento dispõe de filtros capazes de reduzir os efeitos de pequenas oscilações e vibrações presentes na aplicação. Contudo, esses recursos não substituem a necessidade de uma instalação mecânica adequada.

### 6.1. Posicionamento do Sensor

Para garantir a máxima faixa de medição e a melhor precisão do sistema, o Sensor de Inclinação deve ser instalado corretamente em relação ao plano de referência da aplicação. A faixa nominal de medição do sensor é de ±90° em cada eixo monitorado. Para que essa faixa seja plenamente utilizada, o sensor deve ser montado na posição especificada para a aplicação, observando-se a orientação indicada pela seta de referência existente no corpo do equipamento.

Após a instalação mecânica, a posição de referência pode ser ajustada por meio da função Preset, permitindo adequar a indicação do sistema à posição inicial desejada pelo usuário.

Importante: Instalações realizadas com desalinhamento mecânico ou orientação incorreta do sensor podem reduzir a faixa útil de medição e comprometer a exatidão dos valores indicados.

Observação: A faixa de operação da saída analógica de –10 a +10 Vcc é definida pela Auto Calibração de cada eixo, podendo ser adaptada às necessidades específicas de cada aplicação dentro dos limites de medição do equipamento.

### 6.2. Sistema de Refrigeração a Água (Opcional)

O sistema de refrigeração a água é um recurso opcional destinado a aplicações em ambientes com temperaturas elevadas, contribuindo para a manutenção da temperatura de operação do Sensor de Inclinação dentro dos limites especificados.

Recomenda-se a utilização desse sistema quando a temperatura ambiente exceder 60 °C. Quando adequadamente refrigerado, o sensor pode operar em ambientes com temperaturas de até 120 °C, sem comprometimento de seu desempenho.

O sistema de refrigeração é constituído por uma serpentina interna instalada no invólucro do sensor, conectada a dois bocais metálicos com diâmetro externo de 7,5 mm, destinados à entrada e saída da água de refrigeração.

Requisitos da água de refrigeração

Para garantir o correto funcionamento do sistema, recomenda-se utilizar água com as seguintes características:

- Água limpa, adequada para uso industrial;

- Temperatura máxima de entrada: 25 °C;

- Pressão máxima recomendada: 60 psi (aproximadamente 4,1 bar);

- Vazão recomendada: entre 1 e 2 litros por minuto.

Instalação Hidráulica

As conexões de alimentação e retorno de água devem ser realizadas utilizando tubulações flexíveis compatíveis com as condições da aplicação. O uso de mangueiras flexíveis é indispensável para permitir os movimentos do sensor sem transmitir esforços mecânicos às conexões hidráulicas.

Importante: Antes da colocação do equipamento em operação, verifique a estanqueidade de todas as conexões hidráulicas e certifique-se de que a vazão de água esteja dentro da faixa recomendada.

Atenção: A utilização de água contaminada, com excesso de partículas sólidas ou incrustações, pode reduzir a eficiência térmica do sistema e causar obstruções na serpentina de refrigeração.

### 6.3. Inspeção da Instalação

Antes de energizar o Supervisor de Inclinação, recomenda-se verificar cuidadosamente todos os itens relacionados à instalação mecânica, elétrica e hidráulica do sistema.

Os seguintes pontos devem ser inspecionados:

- Fixação mecânica do Sensor de Inclinação, verificando a rigidez da estrutura de montagem, o alinhamento e o correto posicionamento do sensor em relação ao eixo de medição;

- Fixação da Unidade Remota;

- Integridade e correta execução das conexões elétricas;

- Conexões do sistema de refrigeração a água, quando aplicável;

- Ausência de vazamentos nas conexões hidráulicas;

- Condições adequadas de operação do sistema de refrigeração.

Importante: O Sensor de Inclinação não deve ser instalado em ambientes com temperatura superior a 60 °C sem a utilização do sistema de refrigeração a água. Nesses casos, o circuito de refrigeração deverá estar devidamente conectado e em operação antes da energização do equipamento.

Figura 4 - Indicação do sentido das inclinações

A figura 4 mostra a etiqueta de identificação do sensor, onde é indicado o sentido de inclinação do dispositivo e seu respectivo eixo de medição.

## 7. Falhas e Falta de Energia

Durante o Modo Normal de operação, caso ocorra uma falha de comunicação entre a Unidade Remota (UR-DI151399) e o Sensor de Inclinação (SI-DI141389XY), será exibida no display a mensagem de falha de comunicação. As causas mais comuns são: rompimento ou mau contato do cabo, inversão dos sinais A e B da interface RS485, ausência da alimentação de +5 Vcc do sensor ou blindagem do cabo não aterrada.

Nessa condição, verifique as conexões elétricas conforme o item 8 e corrija a causa identificada, para que o equipamento retorne à sua condição normal de medição.

Em caso de falta de energia, todos os parâmetros programados permanecem armazenados na memória EEPROM, dispensando o uso de bateria de backup. Como o ângulo é calculado pelo sensor a partir da referência gravitacional, o valor real da inclinação é restabelecido automaticamente na religação do equipamento, mesmo que a posição do sistema monitorado tenha sido alterada enquanto ele estava desligado.

ATENÇÃO: Caso ocorra uma falha de energia antes da gravação dos novos valores na EEPROM, ou seja, antes do retorno ao Modo Normal, será necessário reprogramar os parâmetros alterados.

## 8. Conexões Elétricas

As tabelas 3 e 4 descrevem a função de cada terminal dos conectores CN1 e CN2 da Unidade Remota do Supervisor de Inclinação SUI-DI141388XY.

| Terminal | Identificação | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Malha | Aterramento (Ground) |
| 2 | Preto — "Alim" | Alimentação: 100 a 240 Vca/Vcc ≤ 5 W (opcionalmente 18 a 30 Vcc ≤ 5 W). Em ambos os casos, sem polaridade |
| 3 | Vermelho — "Alim" | Alimentação (vide terminal 2) |
| 4 | Vermelho — +5 Vcc | Saída de tensão regulada e isolada, +5 Vcc / 200 mA máx. — alimentação do Sensor de Inclinação |
| 5 | Amarelo — 0 V | Referência (0 V) da alimentação do Sensor de Inclinação |
| 6 | Laranja — A | RS485, sinal A — comunicação com o Sensor de Inclinação |
| 7 | Marrom — B | RS485, sinal B — comunicação com o Sensor de Inclinação |
| 8 | Blindagem — BL | Blindagem do cabo de comunicação |
| 9 | Azul — "SaiAnaX+" | Saída analógica bipolar de –10 a +10 Vcc relativa ao eixo X (+) |
| 10 | Preto — "SaiAnaX–" | Saída analógica relativa ao eixo X (–) |
| 11 | Vermelho — "SaiAnaY+" | Saída analógica bipolar de –10 a +10 Vcc relativa ao eixo Y (+) |
| 12 | Cristal — "SaiAnaY–" | Saída analógica relativa ao eixo Y (–) |

Tabela 3 – Conector CN1: alimentação, comunicação e saídas analógicas.

| Terminal | Identificação | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 13 | Não utilizado | Reservado para saída digital em estado sólido do Limite 1 (opcional) |
| 14 | Marrom — "Lim1X" NA/NF | Saída a relé do Limite 1 (eixo X), 5 A × 250 Vca máx. Configuração NA/NF por jumper; padrão de fábrica em NF |
| 15 | Lilás — "Lim1X" C | Comum do relé do Limite 1 |
| 16 | Não utilizado | Reservado para saída digital em estado sólido do Limite 2 (opcional) |
| 17 | Cinza — "Lim2X" NA/NF | Saída a relé do Limite 2 (eixo X), 5 A × 250 Vca máx. |
| 18 | Amarelo — "Lim2X" C | Comum do relé do Limite 2 |
| 19 | Não utilizado | Reservado para saída digital em estado sólido do Limite 3 (opcional) |
| 20 | Verde — "Lim3Y" NA/NF | Saída a relé do Limite 3 (eixo Y), 5 A × 250 Vca máx. |
| 21 | Azul — "Lim3Y" C | Comum do relé do Limite 3 |
| 22 | Não utilizado | Reservado para saída digital em estado sólido do Limite 4 (opcional) |
| 23 | Cristal — "Lim4Y" NA/NF | Saída a relé do Limite 4 (eixo Y), 5 A × 250 Vca máx. |
| 24 | Laranja — "Lim4Y" C | Comum do relé do Limite 4 |
| 25 | Comum (0 V) | Comum das saídas digitais isoladas em coletor aberto (opcionais): 0,1 A × 40 Vcc máx. |

Tabela 4 – Conector CN2: saídas a relé dos Limites 1 a 4.

Observação: A configuração dos contatos NA/NF de cada limite é feita por jumper na placa da Unidade Remota, sendo o padrão de fábrica NF (normalmente fechado).